HR-04HR报警主机

基本功能
*  多防区
   8个无线防区；64个有线扩展防区；。
*  防区设置灵活
   各防区可独立开/关（布/撤防）、延时，或设置成24小时防区。
*  多种布防方式
   外出布防；留守布防。
*  多种报警方式
   有声报警；静音报警；门钟报警。
*  多种探头连接方式
   无线探头；有线多线制；有线总线制均可。
*  多方式控制
   随机键盘；无线遥控器；有线附加键盘均可控制。
*  自动对码
   无线探头及遥控器采用自动对码方式接入系统。
*  联网方式
   总线联网及单机运行均可，单机运行时可直接驱动电子地图。
*  延时
   进入、退出延时可调。（0~90S）
*  其它
   内置警笛；防剪线；防拆等。
*  联网报告
   布/撤防报告：报告出布防方式，中心可知各探头开/关情况。
   报警报告：报告出报警防区。
   器件故障：报告出该终端器件失效。

面板介绍与线接


防区安排

本机共有防区64个，分为8组编号为0-7，每组8个防区。其中第0组的8个防区为无线防区使用；第1组的8个防区为本机的有线防区；其余6组防区均为扩展防区，每组必须通过防区模块进行接入使用。如第0、1组防区不用，该两组防区转变为扩展防区使用。
  防区编号由两位数字组成，第一位表示组别、第二位表示该组别的探头号。在主机的显示中，由“留守2”“留守1”“外出”三灯指示出防区组别，其余8灯分别显示防区号。组别表示如下：

用户操作说明

● 外出布防
按遥控器“布防”键，或按键盘“0 #”进入外出布防状态，外出灯亮起，所有探头均起作用。
● 留守1布防
按遥控器“设置”键，或按键盘“9 #”进入留守1布防状态，留守1灯亮起，除部分探头被屏蔽外，其余探头均起作用。
● 留守2布防
按遥控器“报警”键，或按健盘“8 #”进入留守2布防状态，留定2灯亮起，除部分探头被屏蔽外，其余探头均起作用。
● 门钟布防
按住遥控器“设置”键，直到第三声“哔”响，或按键盘“7 #”进入门钟布防状态，
留守1、留守2灯同时亮起，各探头被触发后，主机会发出一声“叮当”响声。
● 静音布防
在“留守1”或“留守2”布防状态下，如设置成所有防区都开启，（即全布防），此时则为静音布防，在此情况下，如触发报警，报警器只会向中心发出信号而不会响起警笛声。
● 紧急报警
主机在任何状态下，长按“*”键报警器会触发报警。

● 撤防/中止报警
主机在布防状态下按遥控器“撤防”键，或在键盘上输入“密码”“#”即可撤防，在报警过程中，此操作为中止报警，但主机仍保持布防状态。在撤防状态下，主机所有指示灯都熄灭。
● 修改密码
在撤防状态下，按“密码”“*”“#”，报警器就会发出三声“嘟”响，表示进入到修改密码状态。（密码为4位数字；出厂设置：1234）
在键盘上连续按“新密码”两次就可将旧密码修改。超过20秒不按键会自动退出。
● 延时
进入延时：主机在布防状态下，当探头触发主机，报警器就会发出一声“哔”响，报警灯闪烁延时一段时间，好让主人及时解除，此段时间过后，报警器就开始报警。
退出延时：主机进入布防状态后，报警器会延时一段时间，好让主人及时退出防区。在此期间，报警器会发出短“哔”响，提示主人，延时过后会发出“叮当”声响，主机开始接收探头信息。
【注：进入/退出延时的时间用户可通过设置操作选择】
● 联网
将报警器接通总线联网后，只要总线断开，报警器就会发出2秒警声。平时，报警中心不断对该机进行在线查询。当查询到该机时，主机上的报警灯会闪一下。如收不到主机的反应信号，中心会显示出该主机失效的信息。

设置编程
        在撤防状态下，长按遥控器“设置”键，直到“外出”“留守1”“留守2”三灯亮起，接着三声“嘟”响，表示进入了设置状态，在此状态下，工程人员可作如下操作。
●　设置留守1屏蔽防区
格式：“1”，“G”，“F1 ，F2 ， F3 ，F4 ，F5 ，F6 ，F7 ，F8 ，” “#”
【其中G为0~7，代表防区组别，F1~ F8分别代表8个防区，1为开，0为关。】
例：要设置在留守1时，24，26防区不起作用。
格式：“1”，“2”，“1，1，1，0，1，0，1，1”，“#”
按1 G #查询留守1屏蔽防区的设置情况
●　设置留守2屏蔽防区
格式：“2”，“G”，“F1 ，F2 ， F3 ，F4 ，F5 ，F6 ，F7 ，F8”，“#”
按2 G #查询留守2屏蔽防区的设置情况
●　设置24小时防区
格式：“3”，“G”，“F1 ，F2 ， F3 ，F4 ，F5 ，F6 ，F7 ，F8”，“#”
其中1为24小时防区，0为普通防区
按3 G #查询24小时防区的设置情况
●　设置防区延时
格式：“4”，“G”，“F1 ，F2 ， F3 ，F4 ，F5 ，F6 ，F7 ，F8”，“#”
其中1为延时，0为不延时
按4 G #查询防区延时的设置情况
●　设置密码
格式：“5” “密码” “#”。    （密码为4位数字）
●　设置延时
格式：“6” “D1  D2 ” “#”
其中D1 代表进入延时 D2代表退出延时，该数字×10为实际延时秒数。
按6 #查询延时的时间设置情况, (如时间为2位数字以BCD码在防区灯中显示)
●　设置本机编号
格式：“7”，“X”，“0/8”，“#” 其中X为0~7
按7 #查询本机编号的设置情况
【注：该编号为联网时使用，但当X为8时，表示不联网，主机报警时可直接驱动电子地图。】
●　查询历史报警记录
主机内存16次报警记录
按8 #查询，每操作一次往上查一条记录。
▲　以上各项设置，操作时可不分先后，设置完毕，按“* #”退出设置状态。

天线探头/遥控器接入系统
●　增加探头/遥控器
按机后的录码键，机会发出一声“哔”响，表示进入录码状态，此时可将要增加的探头/遥控逐一触发，每触发一次，主机就会发出地一声“嘟”响，表示已接受该探头的编码，如超过10秒没有下一次触发，主机会发出2声“哔”响，退出录码状态。
●　清除探头/遥控器码
拨出电源，按下录码键不放，插上电源，主机会发出“嘟嘟”响声，此时按一下“#”键，所有探头码已被清除，进入到录码状态，此时可接上一步骤重新录码。

技术参数
●　电源    电压   DC   9—12V
    电流   ≤50mA  待机
                     ≤150mA 报警 
●　警笛声强    ≥80dBA  （1M）
●　遥控距离   ＞30M     频率315MHG      数据码：64K